Micromouse

คู่มือนักเรียน — สร้างและจูนหุ่นจนวิ่งถึงเป้า

รอบคัดเลือก (Region)

# 1. ภาพรวมและเป้าหมาย

นักเรียนสร้างหุ่น Micromouse และจูนทีละส่วนจนหุ่น "เดินไปถึงจุดเป้าหมายโดยไม่ชนกำแพง" ได้

หลักการสำคัญ:

- นักเรียนเขียนโค้ดไฟล์เดียว (อัลกอริทึม)

- ส่วนควบคุมระดับล่างซ่อนไว้ในไลบรารีที่ทดสอบแล้ว

- ค่าจูนของหุ่นแต่ละตัวแยกอยู่ในไฟล์ config — จูนแล้วไม่ต้องแก้อัลกอริทึม

- รอบนี้ให้ตัวอย่าง "เดินตามกำแพง (wall-following)" ยังไม่ต้องทำ flood-fill

# 2. เตรียมเครื่องมือ (Setup)

- ลง ESP32 by Espressif ใน Arduino IDE (Boards Manager)

- เลือกบอร์ด: ESP32S3 Dev Module

- Partition Scheme: Huge App (3MB No OTA)

- เลือกพอร์ต (COM) แล้ว Upload;

- เปิด Serial Monitor 115200 baud, line ending = Newline

เช็ค ESP32 ด้วย BlinkRGB: ถ้าไฟ RGB ไม่ติด ให้ตรวจการบัดกรีขา RGB LED (GPIO48) บนบอร์ด บางบอร์ดมาแบบยังไม่บัดกรีขานี้

# 3. ขั้นตอนการเรียน (STEP)

| STEP | หัวข้อ | ใช้โฟลเดอร์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | บัดกรี | — (ฮาร์ดแวร์) |
| 2 | เช็คอุปกรณ์ (OK/NG) | Lab1 → Lab4 |
| 3 | ประกอบหุ่น | — (ฮาร์ดแวร์) |
| 4 | จูนหุ่น (จดค่า) | Lab1 → Lab4 |
| 5–6 | Feedforward + PID | Lab5_Control_PID |
| 6 | รวมร่าง: วิ่งถึงเป้า | Micromouse + WallFollower |

# 4. LAB ทีละโมดูล (STEP 2 + 4)

ทุกแล็บ: เปิดไฟล์ .ino ในโฟลเดอร์ → Upload → Serial Monitor 115200 → ทำตามเมนู → จดค่าลงใบจูน

## Lab1 — Motor (มอเตอร์)

เป้าหมาย: มอเตอร์หมุนถูกข้างหรือถูกทิศ และหา PWM ต่ำสุดที่ล้อเริ่มหมุนบนพื้น

คำสั่ง: w/s = เพิ่ม-ลด PWM

คำสั่ง: f/b = เดินหน้า-ถอย

คำสั่ง: a/d = เลี้ยว

คำสั่ง: l/r = ทดสอบทีละข้าง

คำสั่ง: m = หา PWM_MIN

คำสั่ง: x = หยุด

ค่าที่ต้องจด: MOTOR_L_PWM_MIN, MOTOR_R_PWM_MIN, ทิศหมุน, Wheel diameter, Wheelbase

## Lab2 — Encoder

เป้าหมาย: encoder นับถูกทิศ หา CPR และตรวจว่าระยะที่วิ่งจริงตรงกับที่คำนวณ

คำสั่ง: r = รีเซ็ตนับ (หมุนล้อ 1 รอบด้วยมือ อ่าน counts = CPR)

คำสั่ง: x = ขับไประยะที่ตั้ง

คำสั่ง: e = กรอก CPR ดูระยะ

คำสั่ง: k = กรอกระยะจริงคำนวณ CPR

ค่าที่ต้องจด: COUNTS_PER_REV, ทิศ (เดินหน้า=บวก), ความคลาดของระยะ

## Lab3 — IMU (ไจโร)

เป้าหมาย: หา gyro offset (ต้องวางหุ่นนิ่งตอน calibrate)

คำสั่ง: c = calibrate gyro (ต้องให้หุ่นยนต์หยุดนิ่ง ~2 วินาที ไม่งั้นค่าจะเพี้ยน)

คำสั่ง: r = reset heading

คำสั่ง: s = แสดงค่าปัจจุบัน

ค่าที่ต้องจด: GYRO_OFFSET_X / Y / Z (ใช้แกน Z สำหรับ heading)

## Lab4 — IR (เซนเซอร์กำแพง)

เป้าหมาย: ตั้ง threshold มี/ไม่มีกำแพง และ offset ต่อตัว (กันติดตั้งเบี้ยว)

คำสั่ง: r = อ่านทุกตัว (mm)

คำสั่ง: v = อ่าน raw mV

คำสั่ง: s = อ่านต่อเนื่อง

คำสั่ง: t = ตั้ง threshold

คำสั่ง: l = ดู LUT (Look up table)

ค่าที่ต้องจด: WALL_THRESHOLD_FRONT, WALL_THRESHOLD_SIDE, WALL_OFFSET_L/FL/FR/R

ตรวจเซนเซอร์ให้แน่ใจ: กำแพงใกล้ (~30 mm) ค่าควรน้อยและนิ่ง ถ้าไม่มีกำแพงค่าควรมาก (ไกล)  ตั้ง threshold ให้แยกสองสภาพได้ชัด

# 5. Feedforward + PID (เข้าใจการคุม)

Lab5_Feedforward (วัดค่า FF) และ Lab6_Control_PID (จูน PID) :

- Feedforward (FF): เดาแรงดันมอเตอร์จากความเร็วที่ต้องการ พาหุ่นไป ~ถึง แต่ไม่แม่น

- PID (ในแลปใช้แค่ P + D): แก้ส่วนต่างจาก encoder/gyro เก็บให้วิ่งตรงและหยุดใกล้เป้า

คำสั่ง: f = FF+PD

คำสั่ง: g = FF อย่างเดียว

คำสั่ง: c = เทียบ A/B

คำสั่ง: d = dump CSV

คำสั่ง: p/o = ปรับ Kp

แนวคิด: FF ทำงานหนัก → PID แค่เก็บกวาดส่วนต่าง จึงใช้ค่า gain น้อย ๆ ก็เสถียร

# 6. รวมร่าง: หุ่นวิ่งถึงเป้า (Wall-following)

ติดตั้งไลบรารี Micromouse แล้วเปิดตัวอย่าง: File ▸ Examples ▸ Micromouse ▸ WallFollower

นักเรียนแก้ไฟล์เดียว (WallFollower.ino):

const bool USE_LEFT_HAND = true;   // ตามกำแพงซ้าย/ขวา

const int  GOAL_X = 3, GOAL_Y = 2; // ตั้งเป้าหมาย

int decideMove(...) { ... }        // หัวใจอัลกอริทึม

คำสั่ง (ที่นักเรียนเรียกใช้ได้ ที่เหลือซ่อนในไลบรารี):

mouse.begin();

mouse.waitForStart();

mouse.moveCell(1);

mouse.turn90(LEFT/RIGHT);

mouse.turnBack();

mouse.wallFront();

mouse.wallLeft();

mouse.wallRight();  // -> true/false

ทุกคำสั่งเคลื่อนที่เป็นแบบรอจนเสร็จ และคืนค่า true/false (false = หยุด/ชน) อัปเดตตำแหน่งเฉพาะตอนคืน true

วิธีวิ่ง: วางหุ่นที่จุดเริ่ม → กดปุ่ม START → ดูผล

เงื่อนไขจบ: ถึงเป้า / กลับจุดเริ่ม / ครบจำนวนก้าว / หยุด

# คู่มือทดสอบไร้สายผ่าน BLE (ทุกแล็บ)

ทุกแล็บคุมได้แบบ **ไม่ต้องต่อสาย USB** ผ่าน BLE — ใช้เครื่องมือเดียว สั่งคำสั่งตัวเดิมกับที่ใช้บน Serial Monitor และเห็นผลกลับมาบนหน้าจอ

> ทำไมต้องไร้สาย: บางแล็บหุ่นต้องเคลื่อนที่ (Lab2 ขับวัดระยะ, Integration วิ่งจริง) — สาย USB จะลาก/รั้งให้ผลเพี้ยน. และ **Lab4 (IR) ใช้ WiFi ไม่ได้** เพราะ IR อยู่บน ADC2 ที่ WiFi ล็อก — จึงใช้ BLE

---

## เชื่อมต่อด้วยอะไรได้บ้าง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

**ก) คอมพิวเตอร์ — `mm_ui.py` (แนะนำ)**

```

cd Micromouse/tools

pip install -r requirements.txt          # ครั้งแรกครั้งเดียว

python mm_ui.py BLE ของแล็บ>

```

- ต่ออัตโนมัติ (หลุดแล้วต่อใหม่เอง)

- ใช้ **ช่อง `cmd>`** พิมพ์คำสั่ง (กด Enter) และดูผลใน **กล่อง Log**

- ปุ่ม **save log** เก็บผลเป็นไฟล์ได้

- *(แผง Telemetry/Maze มีไว้สำหรับ Lab5/Integration เป็นหลัก — แล็บอื่นใช้ Log + cmd พอ)*

**ข) มือถือ — แอป BLE UART**

- nRF Connect หรือ "Serial Bluetooth Terminal" (โหมด BLE)

- สแกนหาอุปกรณ์ตามชื่อ → เชื่อม → service Nordic UART (NUS) → พิมพ์คำสั่ง + ดูผล

> เปิด Serial Monitor (USB) คู่กันได้ — output ออกทั้งสองทางพร้อมกัน

คู่มือทดสอบไร้สายผ่าน BLE (ทุก LAB)

### Lab1 — Motor (ใช้ USB)

หุ่นอยู่กับที่/ยกล้อลอย → ต่อสาย USB ได้ ไม่ต้องใช้ BLE

### Lab2 — Encoder BLE: MM_Lab2_Enc

หุ่นต้อง **เดินบนพื้นเพื่อวัดระยะ** → ไร้สายช่วยให้ระยะไม่เพี้ยนจากสายลาก

1. `python mm_ui.py

2. วางหุ่นบนพื้น มีพื้นที่โล่งข้างหน้า → พิมพ์ x → กรอกระยะเป้าหมาย (เช่น 200) → หุ่นจะเดินไปแล้วหยุด

3. วัดระยะจริงด้วยไม้บรรทัด → พิมพ์ k → กรอกระยะจริงที่วัดได้ → ดูค่า CPR ที่ควรเป็น (+%error)

4. (หา CPR เบื้องต้น) ส่ง r เพื่อ reset → หมุนล้อด้วยมือ 1 รอบ → ส่ง c อ่าน counts

- คำสั่งอื่น: e (กรอกค่า CPR เพื่อดูระยะ)

กด `d` ดูระยะ

กด `p` ดูสถานะสถานะ

กด `h` ช่วยเหลือ

### Lab3 — IMU ·  BLE: `MM_Lab3_IMU`

1. `python mm_ui.py

2. วางหุ่น **นิ่งสนิท** บนพื้นราบ → พิมพ์ `c` (calibrate gyro ~2 วิ ห้ามขยับ)

3. อ่านค่า `GYRO_OFFSET_X/Y/Z` ที่ขึ้นใน Log → จดลงใบจูน

- คำสั่งอื่น: `r` reset heading · `s` แสดงค่าสด (หมุนหุ่นดู heading เปลี่ยน) · `p` สถานะ

### Lab4 — IR · BLE: `MM_Lab4_IR`  (WiFi ปิดถาวร ไม่ใช้แล้ว)

1. `python mm_ui.py

2. พิมพ์ `s` (อ่านต่อเนื่อง) → เลื่อนหุ่นเข้า/ออกจากกำแพง ดูค่า mm เปลี่ยน

3. ตรวจแต่ละตัว: กำแพงใกล้ ~30 mm = ค่าน้อยและนิ่ง / เปิดโล่ง = ค่ามาก

4. ตั้ง `WALL_THRESHOLD_*` และ `WALL_OFFSET_*` → จดลงใบจูน

- คำสั่งอื่น: `r` อ่านครั้งเดียว · `v` raw mV · `t` ตั้ง threshold · `l` ดู LUT

### Lab6 — Control / PID · BLE: `MM_Lab6_PID`

1. `python mm_ui.py

2. วางหุ่นบนพื้นโล่ง → `c` = เทียบ A/B (FF อย่างเดียว vs FF+PD) ดู error ต่างกัน

3. ลอง PID เต็มรูป: `i` เพิ่ม FWD_KI ทีละ 0.10 → ดูว่า residual หายไหม (`j` ลด)

- คำสั่ง: `f` FF+PD · `g` FF อย่างเดียว · `d` dump CSV /o` Kp · `k/m` Kd · `i/j` Ki · `s` ดูค่า

### Integration — Wall-following ·  BLE: `MM_robot`

1. `python mm_ui.py  (หรือ `python mm_ui.py` เพราะ default = MM_robot)

2. ตั้งเป้าหมายใน `WallFollower.ino` (`GOAL_X/Y`) → วางหุ่นที่จุดเริ่ม

3. กดปุ่ม **START** บนบอร์ด หรือพิมพ์ `g` → หุ่นเดินตามกำแพง; พิมพ์ `x` = หยุด

4. ดูตำแหน่งหุ่นบนแผง Maze + Log; กด save log เก็บผล

---

## ปัญหาที่พบบ่อย

- **ต่อ BLE ไม่ติด:** ตรวจว่า flash แล้ว, เปิดหุ่นอยู่, ชื่อ ชื่อหุ่นที่เลือก ถูก, Bluetooth เครื่องเปิด

- **กด START แล้วไม่ทำงาน (UI):** ใช้ `mm_ui.py`

- **ค่า IR มั่ว:** ต้องเป็น Lab4 ที่ `TELEMETRY_WIFI_ENABLED=0` (BLE) — ห้ามเปิด WiFi

# 7. ใบจดค่าจูน (ต่อหุ่น 1 ตัว)

ทีม/หุ่น: ____________________     วันที่: __________

| ค่า | ที่วัดได้ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| MOTOR_L_PWM_MIN |  | 17 |
| MOTOR_R_PWM_MIN |  | 20 |
| Wheel diameter (mm) |  | 33.35 |
| Wheelbase (mm) |  | 93.5 |
| COUNTS_PER_REV |  | ~815 |
| GYRO_OFFSET_Z |  | -53.0 |
| WALL_THRESHOLD_FRONT |  | 80 |
| WALL_THRESHOLD_SIDE |  | 100 |
| WALL_OFFSET_L / FL / FR / R |  | 0 / 0 / 0 / -1 |

หมายเหตุ: ค่าตัวอย่างมาจากหุ่นต้นแบบ — หุ่นแต่ละตัวต้องวัด/จูนเอง

# 8. เครื่องมือทดสอบแบบไร้สายผ่านบลูทูธ (BLE)

ทุกแล็บสามารถควบคุมและอ่านผลแบบไร้สายผ่านบลูทูธ โดยใช้โปรแกรมเดียวกันทั้งหมด ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำสั่งที่ซับซ้อน

ขั้นตอนการใช้งาน:

1) เปิดโปรแกรมด้วยคำสั่ง  python mm_ui.py

2) กดปุ่ม Scan เพื่อค้นหาหุ่นยนต์ แล้วเลือกชื่อหุ่นยนต์ของกลุ่มตนเอง จากนั้นกด Connect

3) เลือกแท็บของแล็บที่กำลังทดสอบ แล้วใช้ปุ่มคำสั่งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หุ่นยนต์แต่ละตัวมีชื่อไม่ซ้ำกัน (มีรหัสประจำชิปต่อท้าย เช่น MM_Lab4_IR_3F2A9C) และจะแสดงชื่อของตนเองบน Serial Monitor เมื่อเปิดเครื่อง ผู้เรียนควรจดชื่อไว้เพื่อเลือกให้ถูกตัว ระบบรองรับหุ่นยนต์ทำงานพร้อมกันได้หลายตัวภายในห้องเดียว

ผลตอบกลับ ค่าที่วัดได้แบบทันที และช่องสำหรับพิมพ์คำสั่ง จะแสดงอยู่ที่แถบด้านล่างของหน้าต่างเสมอ ทำให้มองเห็นผลได้จากทุกแท็บ

# 9. Lab 1 (มอเตอร์) — การหาค่าเพิ่มเติมและการตรวจสอบฮาร์ดแวร์

เนื่องจากค่าที่วัดได้ควรสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง จึงควรทดสอบขณะที่หุ่นยนต์อยู่บนพื้นสนาม

คำสั่ง m : หาค่า MOTOR_PWM_MIN พร้อมแสดงค่าแรงดัน (deadband_V) ที่ล้อเริ่มหมุน

คำสั่ง v : อ่านค่าแรงดันแบตเตอรี่

คำสั่ง c : คาลิเบรตแบตเตอรี่ โดยวัดแรงดันจริงด้วยมัลติมิเตอร์แล้วป้อนกลับ ระบบจะคำนวณค่า BATTERY_DIVIDER_RATIO ที่ถูกต้องให้

คำสั่ง i : ตรวจสอบปุ่ม START และสวิตช์ MODE ภายหลังการบัดกรี โดยกดปุ่มจริงแล้วสังเกตว่าค่าบนหน้าจอเปลี่ยนตามหรือไม่ (หากไม่เปลี่ยน แสดงว่าการบัดกรีหรือการเดินสายมีปัญหา)

# 10. Lab 3 (IMU) — หมายเหตุเรื่องค่าชดเชย (offset)

เมื่อสั่งคาลิเบรต (คำสั่ง c) ระบบจะแสดงค่าชดเชยทั้งของไจโรสโคปและแอกเซเลอโรมิเตอร์

GYRO_OFFSET_X / Y / Z : ให้บันทึกไว้ทุกแกน โดยเฉพาะแกน Z ซึ่งใช้ควบคุมทิศทางการหมุน

ACCEL_OFFSET_X / Y / Z : เป็นค่าทางเลือก ไม่จำเป็นต้องปรับ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ใช้เฉพาะค่าจากไจโรสโคป ค่าส่วนนี้มีไว้รองรับการต่อยอดในอนาคต

# 11. Lab 5 (Feedforward) — การหาคุณลักษณะของมอเตอร์

วัตถุประสงค์: หาคุณลักษณะของระบบขับเคลื่อนเพื่อใช้เป็นค่าป้อนไปข้างหน้า (Feedforward) ซึ่งเป็นการ “ประมาณแรงดันที่ต้องใช้จากความเร็วที่ต้องการ” ก่อนที่ตัวควบคุม PID จะทำหน้าที่แก้ไขส่วนที่เหลือ

วิธีการ: ป้อนแรงดันแบบขั้นบันได (step) แล้ววัดการตอบสนองของความเร็ว ซึ่งเป็นระบบ First order v(t) = Vmax · (1 − e^(−t/Tm))  จากกราฟนี้จะได้ค่าประจำระบบสองค่าต่อหนึ่งล้อ:

Km (system gain) = อัตราส่วนความเร็วต่อแรงดัน (มิลลิเมตรต่อวินาที ต่อ โวลต์)

Tm (time constant) = เวลาที่ความเร็วขึ้นถึงร้อยละ 63 ของค่าสุดท้าย

★ ต้องวัดบนพื้นสนามจริง เนื่องจากน้ำหนัก แรงเสียดทาน และพื้นผิวมีผลต่อค่าที่ได้ (ไม่ควรยกล้อให้ลอย) โปรแกรมจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่สลับหน้า-หลังเพื่อให้อยู่ในบริเวณเดิม ใช้พื้นที่ประมาณ 0.5 เมตร

คำสั่ง r : ทำการทดสอบอัตโนมัติ (sweep) พร้อมแสดงกราฟสองรูปในแท็บ — กราฟการตอบสนองเชิงเวลา และกราฟแรงดันเทียบกับความเร็ว (ความชัน = FF_SPEED, จุดตัดแกน = FF_BIAS)

ค่าที่นำไปบันทึกใน config.h: FF_SPEED_L/R_V_PER_MMPS, FF_BIAS_RUN_L/R_V, FF_ACC_V_PER_MMPS2

จากนั้นบันทึกค่า Km และ Tm เพื่อนำไปใช้คำนวณค่าควบคุมในแล็บที่ 6 ต่อไป

# 12. Lab 6 (PID) — การคำนวณและปรับตัวควบคุมแบบปิดลูป

วัตถุประสงค์: ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Feedforward (ประมาณแรงดันล่วงหน้า) กับ ตัวควบคุม PID (แก้ไขความคลาดเคลื่อนจากเอนโคดเดอร์และไจโรสโคป) และคำนวณค่าเกน (gain) แทนการลองผิดลองถูก

การคำนวณค่าเกนเดินหน้า (เลือกพารามิเตอร์การออกแบบสองค่า คือ ζ (อัตราหน่วง ใช้ค่า 1.0 เพื่อไม่ให้เกิดการแกว่งเกิน) และ TD (เวลาเข้าที่ หน่วยวินาที):

Kp = (Tm / Km) × 16 / (ζ² × TD²)

Kd = (8 × Tm − TD) / (TD × Km)        โดยมีเงื่อนไข TD < 8 × Tm

คำสั่ง gaincalc <Km> <Tm> <ζ> <TD> : ระบบจะคำนวณค่า FWD_KP และ FWD_KD ให้และตั้งค่าให้ทันที (หรือกรอกค่าในแท็บ Lab6 แล้วกดปุ่ม calc + apply) โดยใช้ค่า Km และ Tm จากแล็บที่ 5

คำสั่งอื่น: f = ทดสอบ FF+PD, g = ทดสอบ FF อย่างเดียว, c = เปรียบเทียบ A/B, turn 90/180 = ทดสอบการหมุน, s = แสดงค่าเกนทั้งหมด

ลำดับสำคัญ: ต้องทราบคุณลักษณะของมอเตอร์ (แล็บ 5) ก่อน จึงจะคำนวณค่าควบคุม PID (แล็บ 6) ได้ ไม่ควรปรับ PID ก่อนแล้วจึงหาค่า Feedforward

# 13. ลำดับการปรับตั้งค่าที่แนะนำ ก่อนทำขั้นรวมร่าง (Wall-following)

1) Lab 1 — ทิศทางมอเตอร์, MOTOR_PWM_MIN, deadband_V, BATTERY_DIVIDER_RATIO และตรวจปุ่ม

2) Lab 2 — COUNTS_PER_REV (ความถูกต้องของระยะทาง)

3) Lab 3 — GYRO_OFFSET_Z (ความถูกต้องของมุม)

4) Lab 4 — WALL_THRESHOLD และ WALL_OFFSET (การตรวจจับกำแพง)

5) Lab 5 — วัดค่า Km, Tm และได้ค่า FF_SPEED / FF_BIAS / FF_ACC

6) Lab 6 — ใช้ gaincalc คำนวณ FWD_KP / FWD_KD แล้วทดสอบยืนยัน ตามด้วยค่าควบคุมการหมุน (ROT)

7) ขั้นรวมร่าง — ปรับ steering / kick / settle ขณะใช้งานจริง แล้วจึงปล่อยให้เดินตามกำแพง

ค่าทั้งหมดนี้เป็นค่าเฉพาะของหุ่นยนต์แต่ละตัว ผู้เรียนต้องวัดและปรับด้วยตนเองเสมอ ค่าตัวอย่างที่ให้ไว้ในไฟล์ config ใช้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น

# 14. หลักการ: วัดผลแล้วจึงคำนวณ

แนวทางนี้ดีกว่าการปรับค่าโดยการลองผิดลองถูก กล่าวคือ วัดคุณลักษณะของหุ่นยนต์เพียงครั้งเดียว แล้วจึงคำนวณค่าควบคุมออกมาโดยตรง

ขั้นที่หนึ่ง (Lab 5): หาค่า Km และ Tm จากการตอบสนองแบบขั้นบันได แล้วแปลงเป็นค่า Feedforward (FF_SPEED = 1/Km, FF_BIAS = จุดตัดแกนแรงดัน, FF_ACC = FF_SPEED × Tm)

ขั้นที่สอง (Lab 6): นำค่า Km, Tm ไปคำนวณ Kp และ Kd ตามสูตร โดยเลือกอัตราหน่วงและเวลาเข้าที่ ที่ต้องการ จากนั้นทดสอบกับการเคลื่อนที่จริงเพื่อยืนยัน และปรับละเอียดอีกเล็กน้อยหากจำเป็น

สรุปแนวคิด: ตัวควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback) ให้ความแม่นยำ ส่วน Feedforward ช่วยให้การเคลื่อนที่ ราบรื่นขึ้น เมื่อใช้ร่วมกันจะได้การควบคุมที่ดีโดยใช้ความพยายามในการปรับจูนน้อยที่สุด